LUCIDA s.r.o. projekty silnic                                                                                                           Tělocvična základní školy Roztoky Žalov

Marie Cibulkové 34, Praha 4                                                                                            
                      Komunikace a zpevněné plochy


T e c h n i c k á   z p r á v a

k dokumentaci pro společné povolení

TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ROZTOKY ŽALOV

D.1.5. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Investor : 



Město Roztoky, Náměstí 5. května 2

Generální projektant: 

BBD s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Projektant komunikací :

LUCIDA s.r.o., ul. Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4






Odpovědný projektant:  Ing. Josef Stanko, ČKAIT 0002847






Vypracoval: Ing. Marek Paleček, ČKAIT 0012175

Všeobecně

Předmětem projektu je novostavba veřejně i neveřejně přístupných ploch - chodníků a areálových ploch. Napojení na veřejnou infrastrukturu je řešeno samostatným projektem ZŠ a infrastruktury pro ZŠ.

Veškerá automobilová doprava bude přijíždět po nově navrhované páteřní komunikaci (samostatný projekt) s obousměrným provozem, která bude zároveň sloužit k obsluze navazujících území. Tato komunikace bude napojena na stávající ulici Přemyslovská.

Jednotlivá parkovací stání budou obsloužena buď z nové páteřní komunikace nebo z nově navrhovaných areálových komunikací (samostatný projekt). Západní areálová komunikace bude sloužit zároveň i pro příjezd zásobování k východní straně budovy (samostatný projekt) .

Pěší doprava bude napojena na síť nově navrhovaných chodníků (samostatný projekt) s návazností na další nově navrhované projekty a na stávající chodník podél ulice Přemyslovská..

Stručný  popis objektu

Chodníky a nádvoří

Veškeré plochy chodníků a nádvoří jsou navrženy s max. příčným sklonem do 2%, podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,5 % - 5 % u vnitřních ploch.

Pro bezbariérový přístup do budovy nebo přístup pro zásobování jsou podél západního křídla v rámci navazujícího projektu navrženy rampy. Všechny trasy splňují hodnoty maximálního sklonu do 6,25%, trasa pro vozíčkáře pak i max. délku rampy 9,0m.

Dopravní řešení 

Stavba „Základní škola Žalov“ je rozdělena na jednotlivé stavební objekty. Tato část dokumentace zpracovává chodníky a pochozí plochy v návaznosti na tělocvičnu:

Areálové plochy pro chodce jsou navrženy v podélných sklonech v rozmezí 0,5% - 5% s příčným sklonem nepřesahujícím 2,0%. 

Povrch těchto ploch je dvojího typu, plochy jižně a jihovýchodně od budovy základní školy jsou z kamenné dlažby, keramické, nebo betonové dlažby. Plochy severně od budovy z betonové dlažby.

V místech, kde je možno vstoupit do prostoru areálové vozovky a nášlap je nižší než 0,08m je navržen varovný pás š. 0,40m z dlažby s hmatovou úpravou.

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je tedy zajištěna. Konstrukce vozovek jsou upraveny dle TP 170 a požadavků investora. 

Řešení dopravy v klidu

Doprava v klidu je uvažována pro základní školu. Výpočet je proveden pro aktuální počet žáků 240 a 20 učitelů a ostatních zaměstnanců.

Výpočet potřebného počtu odstavných míst byl proveden v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která požaduje návrh v rozsahu ČSN 736110 - Projektování místních komunikací.

Výstavbu parkovacích stání, včetně výpočtu dopravy v klidu řeší samostatný projekt.

Pěší doprava

V rámci areálových komunikací pro tělocvičnu jsou navrhovány chodníky v jihozápadní části objektu, a přístupové chodníčky v severní části k parkovišti.

Příprava území

Prostor budoucího staveniště je většinou zpevněný, plocha je v současnosti využívána jako manipulační, v omezeném rozsahu bude nová výstavba realizována na ploše stávající zeleně. 

V rámci přípravy staveniště komunikací budou odbourány krytové a podkladní vrstvy v místě stávajících komunikací a v místech napojení (živičné vrstvy budou odvezeny na skládku, podkladní vrstvy mohou být využity po recyklaci). Přípravné práce se předpokládají v rámci přípravy území celého areálu.

Zemní práce

Únosnost na pláni chodníku  Edef,2 musí být alespoň 30 MPa (dle TP170), úprava pláně a aktivní zóny je popsána dále. Provádění zemního tělesa, pláně bude v souladu s ČSN  736133 z 06/1998. V případě nízké kvality zemin na pláni (která je zde očekávána) je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně komunikací na návrhovou hodnotu.

Chodníky pro pěší

Plochy pro pěší v severní části jsou navrženy v šířce min. 2,0 m. Kryt chodníků je ze zámkové dlažby, tloušťka konstrukce je navržena cca 300 -320 mm. Skladby vozovek budou odpovídat požadavkům TP 170 MD. Minimální únosnost na pláni je navržena 30 MPa. 

Chodníky nepojížděné jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. 

- betonová zámková dlažba 

DL

60 mm

ČSN 736131

- lože z drti 2/4



L

40 mm

ČSN 736131

- štěrkodrť




ŠDA

200mm

ČSN 736126-1  

Celkem 






300 mm

Navržená skladba ploch pro pěší s krytem ze zatravňovací dlažby:

- zatravňovací dlažba betonová

VD, typ I
80 mm

ČSN 736131

- lože z drti 4/8



L

40 mm

ČSN 736131

- štěrkodrť 




ŠDA

200 mm
ČSN 736126-1  60 MPa

Celkem 





cca
320 mm


Spáry zámkové dlažby budou zapískovány (frakce 0/2). Chodníky jsou lemovány sadovými obrubníky rozm.50/200/500 mm s nášlapem 0 - 60 mm. Plochy mimo komunikaci v prostoru vstupu do budovy a v zadním traktu jsou upnuty do ocelové obruby z pásoviny.

Prostor před vstupem je tvořen povrchem z keramické dlažby 600x600x20 mm, který je (stejně jako betonové stupně, mobiliář a dřevěná terasa) součástí architektonicko-stavebního řešení. Na tento povrch pak navazují chodníky u kamenné mozaiky, betonové plochy a štěrkový trávník.

Konstrukce chodníku z kamenné dlažby TP 170  – D2 – D – 1   TDZ CH:

- kamenná dlažba žulová mozaika                    DL I

50 mm   
ČSN 73 6131-1

  spáry DDK tř.min.C fr.0-4

- lože – DDK,DTK min.tř.C,fr. 0-4                      L    

30 mm   
ČSN 72 2430-1,3

- štěrkopísek                                                      ŠPBGN        
220 mm   
ČSN 73 6126-1

 



celkem min.                 

300 mm

Dlažba z mozaikových kostek bude mít spáry max. 50 mm. Ložní vrstva musí mít po dohutnění tlouštku pod nejníže položenou kostkou min. 30mm, max. 40 mm. Vyplnění spár bude prováděno souběžně s kladením mozaiky. Obrubníky, pokud budou znovu osazovány, budou uloženy do lože z betonu C 25/30 XF1.

Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006-Kontrola zhutnění zemin.  Pláň chodníku je nutno řádně zhutnit  a vyrovnat s přesností ± 3 cm. S přebytečnou zeminou a vybouraným materiálem bude naloženo v souladu se zákonem 125/1997 Sb.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. 


Řešení křižovatek

Poloměry oblouků areálových komunikací jsou přizpůsobeny vozidlům, kterými je areál zásobován dle informací investora. Navržené hodnoty odpovídají obalovým křivkám největšího vozidla, které zde bude jezdit - tj. vozidlo HZS a popelářů. V této části nejsou řešeny vozovky, ale pouze části chodníků.

Vodící zařízení  - obrubníky

Obrubníky silniční jsou navrženy betonové 150/250/1000 mm do betonového lože s bet.boční opěrou, obrubníky sadové jsou navrženy betonové 50/150/500 mm do betonového lože s bet.boční opěrou. 

Oplocení

Oplocení stavby je navrhováno pro celý areál ZŠ  v rámci samostatného objektu.

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V areálu jsou navrženy úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009, v rámci této části vzhledem k rozsahu pouze omezeně:

1) Varovný pás konce chodníku bude proveden pásem z dlažby s reliéfním povrchem v šířce 400 mm v délce šířky místa pro přecházení až do místa, kde je nášlap obruby 80 mm.

2) Po dobu výstavby inž. sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a hmatovou ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl.

3) Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (součinitel tření)  činí min. 0,7.

4) Sadový obrubník chodníku na straně k zeleni sloužící jako vodicí linie pro nevidomé má nášlap min.60 mm.

Odvodnění

Odvodnění zepvněných ploch navazuje na systém odvodnění v rámci celého areálu - chodníky jsou spádovány do vozovek a následně uličních vpustí, případně na vsakování.

Napojení vpustí a žlabů a komplexní řešení areálové kanalizace je řešeno samostatným objektem.

Požární ochrana

Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Šířky komunikací a poloměry obrub umožňují příjezd požárních vozidel ke všem budovám v areálu do vzdálenosti dané PBŘ. Odstupy od stávajících i navrhovaných objektů vyhovují normám ČSN.

Ochrana podzemních inž. sítí , chráničky

Stávající podzemní sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny správci a jejich poloha ověřena sondami. K přímému dotyku se sítěmi může dojít u napojovaných částí komunikace.

V místech, kde je navrhována nová konstrukce vozovky platí: inženýrské sítě budou opatřeny chráničkami. Kabely NN – chráničkami KOPOFLEX, telefonní kabely – chráničkami HDPE. 

Stávající, ev.nové kabely budou ručně odkopány a na ně budou navlečeny podélně rozříznuté kabelové chráničky KOPOFLEX 110/94. Chráničky s kabely budou uloženy do co největší hloubky a obetonovány.

Dopravní značení

Dopravní značení v této části není navrhováno.

Závěrem

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to zák.309/2006 Sb. a NV 591/2006. Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení všech sítí bude tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. Poloha vyznačená v projektu je informativním zákresem podle údajů správců sítí nebo podle podkladů (realizačních projektů) zapůjčených investorem.

 V Praze 15.12.2019

 Vypracoval : Ing. Josef Stanko, Ing. Marek Paleček

4

